江西师范大学生命学院仪器设备技术参数

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 主要技术指标、性能 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁力搅拌器 | MS7-H550-pro | 1.工作盘尺寸, mm：184x184 2.盘面材料：玻璃陶瓷 3.电机类型：直流无刷电机 4.电机输入功率, W：18 5.电机输出功率, W：10 6.最大搅拌量, H2O, L：20 7.搅拌子最大尺寸, mm：80 8.转速范围 rpm：100-1500 9.转速显示：LCD 10.转速显示分辨率, rpm：1 11.加热区域, mm：176x176 12.热输出功率, W：1000 13.工作盘控温范围,℃：室温-550 14.工作盘控温精度, ℃：±1℃(﹤100℃)，±1%(﹥100℃) 15.安全温度范围,℃：1580 16.温度显示：LCD 17.温度显示分辨率,℃：±0.1℃ 18.外置温度传感器：PT1000 19.外置温度传感器控温精确度, ℃：0.2 20.余热警告功能：50℃报警线 21.远程控制(RS232接口)：有 22.功率, W：1050 23.电压, VAC：100-120/200-240 24.频率, Hz：50/60 25.保护级别 (DIN EN 60529)：IP21 26.外形尺寸, WxDxH, mm：215 x 360 x 112，±5%。 | 5/台 |
| 2 | 磁力搅拌器 | ### MS-PB | - 工作盘尺寸[mm]：φ135（5英寸） - 盘面材料：N ylon+GF - 电机类型：直流无刷电机 - 电机输入功率 [W]：5 - 电机输出功率 [W]：3 - 功率 [W]：10 - 电压 [VAC]：100-240 - 频率 [Hz]：50/60 - 搅拌点位数量：1 - 大搅拌量(H2O)[L]：3 - 搅拌子大尺寸[mm]：50 12.转速范围 [rpm]：0-1500 | 6/台 |
| 3 | 台式低速离心机 | TDL-60B | 1.最高转速 ： 6000rpm(转/分) 2.最大相对离心力：RCF 5200(×g) 3.最大容量： 20ml×12（此容量仅为金属套管的容量实际离心管只能放15ml的） 4.定时范围： 0min～60min 5.电源： 220v 50Hz 250w 6.外形尺寸：350mm×390mm×350mm(L×W×H)，±5% 7.重量： 15kg | 2/台 |
| 4 | 电泳仪 | DYY-6C | - 外型尺寸（W×D×H）：235×295×95mm； - 并联输出：4组； - 输出范围（显示分辨率）：6～600V（1V）；4～400mA（1mA）；240W； 4.重量：2.5kg，±5% | 2 |
| 5 | 多媒体控制系统 | CR2315X | 1.投影技术：3LCD 2.显示芯片：0.63英寸芯片 3.亮度：4400流明 4.对比度：16000:1 5.标准分辨率：XGA（1024*768） 6.扫描频率水平：15-100kHz(RGB：24kHz或0以上) 7.垂直：24-85Hz 8.光源功率：240W 9.光源寿命正常模式：10000小时，经济模式：20000小时 10.变焦方式：手动变焦 11.聚焦方式：手动聚焦 12.变焦比：1.2X 13.光圈范围：F=1.6-1.8 14.实际焦距：f=19.2-23mm 15.投射比：1.5-1.8：1 16.投影距离：0.9-10.95m 17.投影尺寸：30-300英寸 18.屏幕比例：4:3 19.色彩数目：10.7亿色 20.投影方式：正投，背投，桌上，吊顶 21.视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM 22.电源功率293W，待机功率：0.5W 23.电源性能AC 200-240V，50/60Hz 1.6A 24.配置要求：多媒体投影仪一台、投影幕布一块、电脑一台、音箱一台。 25.电脑：CPU：四核 i3-10100；屏幕尺寸：21.45英寸，分辨，1920*1080dpi；26.显卡型号：集成显卡；内存：8G；硬盘容量：1TB HDD 26.电脑音箱：线长：1.5-2m；扬声器单；φ13mm丝膜高音扬声器；理论功率：28.40w-100；信噪比：85db；音箱控制：旋钮；低音调节：支持低音调节； | 2/套 |
| 6 | 高速微量离心机 | iCEN-24 | 1.转速rpm ：500-15000rpm(以100rpm递增) 2.最大离心介质密度：1.2g/ml 3.升速时间(soft off ) ：15s 4.降速时间(soft off ) ：15s 5.最大容量：24×1.5ml/2.0ml转子, 4×PCR排管转子,12×5ml（适用于圆底试管）转子 6.最大转子半径：85mm /68mm /85mm 7.最大相对离心力rcf：100-21400×g/ 100-17100×g /100-21400×g 8.高强度铝合金转子,无使用寿命限制，可高温高压灭菌 9.功率：350W 10.外形尺寸（长×宽×高）mm：260×410×225，±5% 11.净重（含转子）：14kg 12.时间设定：1s-99min59s(可瞬间离心) 13.电源：AC100-120V/AC200-240V 50-60Hz 14.厂家资质：CE证书、ISO13485证书、医疗器械生产许可证 | 1/台 |
| 7 | 卧式冷冻柜 | BC/BD-318HD | 1.冷冻容积（L）：318 2.噪音值dB（A）：42 3.输入功率（W）：110 4.能耗等级：1 5.耗电量（KW·h/24h）：0.76 | 2/台 |
| 8 | 学生生物显微镜 | B301 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 2、机架：独一无二的头部与机架一体化机身，保证显微镜的坚固稳定（双目头与主机架一次成形），蝴蝶型（蝶式）双目设计，镜筒可360°旋转，提高眼点高度 44 mm，方便不同坐高人士的使用。机身后部观察窗口，即使从背部也可看到物镜倍率变化 3、放大倍数：40X—1000X； 4、目镜：WF10X/20mm； 5、无限远平场消色差减光物镜：4X/0.10 10X/0.25 无限远平场消色差物镜：40X 无限远平场消色差物镜：100× 6、照明系统：非球面照明系统，超长寿命灯泡(可使用五年以上)； 7、 观察筒：铰链式镜筒，30度倾斜， 8、物镜转换器：内倾式四孔转换器 ； 9、载物台组： XY移动50mm，十字摇杆。 10、聚光镜组：明阿贝聚光镜N.A.1.25, 带可变光栏 11、粗微调焦装置:同轴调焦, 微调格值2um，配有调焦上限位装置。 12、全新的5-12V低电压输入，革命性的确保产品用电使用安全可使用充电宝、手提电脑车载充电器等外置电源为显微镜供电，极大的方便了野外使用显微镜 13、全新的机身后部物储空间，便于搬运及储藏。 | 26/台 |
| 9 | 恒温培养箱 | BPX-162 | 1.电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 2.控温范围：室温+2℃-65℃ 3.温度分辩率：0.1℃ 4.温度波动度：±0.2℃（37℃时） 5.温度均匀度：±0.5℃（37℃时） 6.输入功率：480W 7.内胆尺寸(mm)：550×490×550 8.外形尺寸(mm)：840×625×725，±5% 9.载物托架：3块 10.稳定时间：≤20min 11.定时范围：0-99小时60分钟 | 2/台 |
| 10 | 恒温震荡水槽 | THZ-92A | 1．控温范围：室温+5℃-65℃ 2．转速： 起动-220转/分 3．定时范围：0-60分钟 4．振荡幅度：20mm 5、采用微电脑温度和频率控制器（C型），并带有定时和调速功能。 | 1/台 |
| 11 | 真空干燥箱 | DZF-6030/2XZ-4 | 1. 长方体工作室采用优质钢板或不锈钢板。钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然。 2. 箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。 3. 微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确，可靠。 4. 加热功率比例可任意调节，确保低端控温无温度之弊。 5. 采用平板式加热器，均匀分布在工作室外壁 6. 加热器直接装入工作室底部升温快 7. 控温范围：RT+10-200℃ 8. 温度分辨率：0.1℃ 9. 温度波动：±1℃ 10. 消耗功率：＜550W 11. 真空度：<133pa 12. 工作室尺寸：320×320×300mm 13. 外形尺寸：610×485×485mm，±5% 14. 隔板：1块 15. 工作室材质： 1Gr18Ni9Ti 16. 电源电压：AC220V/50Hz 17. 真空泵：抽气速率：4(L/S) ；极限压力：0.06(Pa) ；电机功率：0.55(kw) ；进气口内径：30(mm) | 1/台 |
| 12 | 万分之一天平 | ESJ200-4A | 1、最大称量200g 2、精度(可读性)0.0001g(0.1mg) 3、重复性≤±0．0001g(0.1mg) 4、线性≤±0.0002g(0.2mg) 5、秤盘尺寸Ф90mm 6、称量室尺寸190×155×210 m m 7、环境温度0℃～45℃ 8、外境湿度20%RH—85%RH 9、电源AC220V±10％、50Hz 10、功耗<20W 11、显示方式液晶显示 12、电脑接口自带RS232 13、称量室三开门大防风罩功能键去皮/自动校准/功能 | 1/台 |
| 13 | 光照培养箱 | PGX-330A-12H | 1.温度：控制范围: 5－50℃(光照关闭)/ 10－50℃(光照开启)(行业标准10－40 ℃ )；波动度:≤±0.5...1.0℃；均匀度: ≤1.0 ℃ 2. 光照度：额定光照度: 0~12000LX；相对光照度控制范围: 五 级( 20%、40%、60%、80%、100 % 显示 Hi 额定光照度) 3.升温时间: 3℃升至40℃≤80分钟；降温时间: 40℃降至10℃≤120分钟 4.容积：300L 注：上述指标试验条件为空载 ，环境温度为20±5℃，否则，上述指标可能会受到影响。 5 .工作时间：每段时间设置范围：0－99小时 6 .工作环境:温度10－35℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 7.压缩机停机保护时间: 2.5分钟 8.工作方式:连续运行(压缩机间歇工作) 9.噪音:≤70db 10.电源要求:220V(范围187－246V)、50HZ | 1/台 |
| 14 | 真空泵抽滤真空干燥器 | IPC250-2 | 1、真空维持时间长：抽真空后三十—天，真空度变化小于6％。 2、采用进口优质聚碳酸酯注塑成型。 3、免用密封油脂。器皿上下部分之间采用优质硅橡胶O型圈密封。 4、器皿顶部为一平的护圈，便于手持。当顶部安装丝堵密封时，与底部的环型凸起配合，可以稳定地多个叠放。 5、顶部和底座侧面各有一个圆锥螺纹孔，阀门可以旋紧固定在任一螺孔上。另一螺孔安置真空表，便于随时准确了解容器内的真空状态，亦可用丝堵密封。 6、阀芯用金属材料精密加工制成，进气流量由小到大逐渐稳定调节。 7、针阀用手指稍用力旋紧后，在—个大气压力下漏气量为零。 8、针阀与气管采用快换接头连接。其连接头可360度自由转动，气管采用进口软尼龙管。 9、可以同时安装两个针阀，一个用于抽真空，—个用于导入惰性气体，实现惰性气体氛围下的真空保存 10、适用工作温度-40℃～120℃。 11、干燥器规格尺寸：最大外径277mm，最大内径252mm，总高315mm，底座外径206mm，上护圈外径120mm，隔板直径230mm; 12、配置：2个抽气阀，一个真空表 | 1/台 |
| 15 | 立式高温灭菌锅 | YXQ-LS-30SII | 1.容积：30L 2.功率：2KW 3.电源：220V±10% 50Hz±2% 4.高工作/设计温度：126℃/128℃ 5.高工作/设计压力：0.145MPa/0.165MPa 6.定时范围（分钟）：0-120 7.内腔尺寸(mm)：Φ300×400 8.提篮尺寸(mm)：Ф280×360×1个 9.外形尺寸(mm)：404×404×810 | 1/台 |
| 16 | 土壤有机碳恒温加热 | SN-TR-12 | 1、温度可调节范围：32℃~200℃ 2、恒温精度：±2℃ 3、升温时间：(135℃)<15min 4、功耗：1.0~1.4kw 5、同时加热样品数：12个 6、电源电压：AC220V±10％，50Hz 7、主机尺寸：435*285*105mm 8、工作环境：温度0-50℃，湿度＜85%RH，无腐蚀无强磁干扰场合 9、配套刻度具塞消解管 10、配套试管架 | 1/台 |
| 17 | 土壤分析仪 | TPY-6A | 1.养分测量技术指标： 1.1 稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003 1.2 重复性：A值（吸光度）小于0.005 1.3 线性误差：小于3.0% 1.4 灵敏度：红光≥4.5×10-5；蓝光≥3.17×10-3 1.5 波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm；绿光520±4nm 1.6 电源要求：仪器自带充电电源，交直流均可用。 2.PH值（酸碱度）测量技术指标： 2.1 测试范围：1～14； 2.2 误 差：±0.1； 3.盐量（电导）测量技术指标： 3.1 测试范围：0.01%～1.00%； 3.2 相对误差：±5%； 4.仪器所用电源： 4.1 交流市电：220V～240V、50赫兹； 4.2 直 流 电：18V、5W（本仪器自带）； | 1/台 |
| 18 | 超声波清洗仪 | KQ2200E | - 外形尺寸：260*160*285mm ，±5% - 内槽尺寸：230*140*100mm - 容量：3L - 超声频率：40KHz - 超声功率：100W - 加热功率：400W - 温度设定范围：室温-80℃ - 工作时间可调：1-20min - 其他配置：手控进排水、清洗网篮、降音盖、220V/50Hz电源 | 1/台 |
| 19 | 紫外可见分光光度计 | UV-5500 | - 波长范围：190-1100nm； - 光谱带宽：2nm - 波长准确度：±0.5nm - 波长重复性： ≤0.2nm - 光度准确度：±0.3%T（0-100%T）、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs) - 光度重复性： ≤0.15%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1.0Abs) - 杂散光：≤0.05%T@220nm,360nm - 基线漂移：±0.001A/h（500nm，0A）开机预热2小时后 - 基线平直度：±0.002A - 噪声水平：±0.001A - 光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C - 数据输出：USB接口 - 打印输出： 并行口 - 显示系统：128*64位点阵式大屏幕LCD - 检测器：进口硅光二极管 - 光源： 进口长寿命钨灯、氘灯 - 外形尺寸：460*380*180mm，±5% - 电源：AC 220V/50Hz或110V/60Hz - 重量：18kg | 1/台 |
| 20 | 微波炉 | P70D20TL-D4 | 1.额定频率：50Hz；2.产品净重：12KG；3.产品尺寸（mm）：262*452*365 4.微波功率：700W；5.容量：20L；6.额定电压：220V | 1/台 |
| 21 | 便携式溶解氧测定仪 | JPSJ-605 | 1、测量范围：溶解氧：（0.00～20.00）mg/L；溶解氧饱和度：（0.0～200.0）%；温度：（-5.0～105.0）°C 2、基本误差：溶解氧浓度：±0.30mg/L；溶解氧饱和度：±10.0%FS 3、响应时间：不大于45s（20°C时90%响应） 4、温度补偿范围：自动（0.0～40.0）°C 5、盐度校准范围：（0.0～40.0）g/L 6、气压校准范围：（77.0～110.0）k Pa 7、稳定性：（±0.20mg/L）/1h 8、电源：直流通用电源（9VDC，500mA，内正外负） 9、外形尺寸（mm）：290×200×70，±5% | 1/台 |
| 22 | 冰箱 | BCD-272WDPD | 1.总容积：272L；2.冷藏室容积：178L；3.冷冻室容积：94L；4.温控方式：电脑温控；5.制冷方式：风冷；6.冷冻能力：4kg/12h；7.气候类型：SN-N-ST；8.能效等级：2级；9.显示屏：LED显示屏；10.额定耗电量：0.67度/天；11.噪声值：38db | 1/台 |
| 23 | 电子天平 | MP5002 | 1.称量范围：500g；2.可读性精度：0.01g；3.线性误差：±0.02g；4.重复性误差：±0.01g；5.校准功能：自动校准；6.秤盘尺寸：125mm 7.外形尺寸：190*250*75mm；8.数据接口：RS-232；9.显示器：柔和背光液晶显示 | 2/台 |
| 24 | 2连体5L发酵罐 | 5JG-2 | 1.罐体系统 体积：全容量： 5L 工作容积： 20~70%，2台 罐体材质：采用进口 SUS316L 优质不锈钢(卫生级) 及硅硼玻璃，灭菌方式：离位灭菌 2.进罐空气系统 通气：玻璃转子流量计手动控制，控制范围：0-10L/Mmin，根据工艺要求调节控制各气体的流量。 3.搅拌系统 采用机械搅拌系统，转速稳定； 高性能搅拌桨、消泡桨、伺服调速电机，无级调速。发酵专用标准六叶平桨，四斜叶桨，桨片高度可调，亦可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨。进口约翰克兰单端面机械密封不易泄漏，交流电机、调速控制器。最高转速：5~1000rpm/min±5rpm。 4.温度控制 底部夹套电加热，温度控制采用PID自动控制模式，控制软件上可实现PID参数调节。Pt100电极可重复灭菌，电极校正功能可完全由系统软件校正。 温度控制：冷却水温度+5℃-65℃±0.2℃，显示温度：0-150℃±0.1℃ 发酵过程顺序控制（根据发酵时间区段设定，温度自动变量控制，至少10段）温度传感器：德国 PT100 温度电极元件，0～150℃，标准检测电流 1mA，I＝1±0.10mA, 允许年最大变化量≤0.01℃。 5.泡沫控制 电极自动检测泡沫或液位，蠕动泵自动添加消泡剂或补料，并计量， 全自动 PID 控制与报警. 6.补料控制 开关控制，自动流加并计量，全自动 PID 控制，发酵过程分段控制。控制器可实现：补料量曲线分析，加入量累计，显示记录， 批报表分析数据保存。发酵过程分段控制（根据发酵时间，补料自动变量控制，10 段以上控制） 控制器可实现：补料量曲线分析， 加入量累计显示记录，批报表分析，数据保存. 7.pH 控制 采用智能 PID 控制，控制精度高，不容易产生波动，瑞士原装进口电极及屏蔽导线检测，2台蠕动泵开关控制流加酸碱， 自动控制，自动计量。电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正。 7.1、瑞士梅特勒可耐高温消毒的玻璃凝胶电极和导线 7.2 、显示范围： 0.00~14.00 ±0.01 ，全动控制范围： 2.00~12.00±0.02 7.3、在线检测，自动报警，配接蠕动泵自动添加酸碱液. 7.4、PID 智能模糊控制。 控制器可实现：pH 值曲线分析、加酸、加碱量曲线分析、批报表分析、酸加入量累计显示记录、碱加入量累计显示记录， 发酵过程顺序控制（根据发酵时间，DO 自动变量控制，10 段以上控制. 8. DO 控制 瑞士进口梅特勒电极及屏蔽导线检测，可与转速、空气流量、罐压、补料等参数进行关联控制。瑞士进口电极和导线极谱型DO 电极，测量范围0.1~150%， 控制精度： ± 3%, 分辨率：0.1%.发酵过程顺序控制（根据发酵时间，DO 自动变量控制，10 段以上控制）. 9.消泡控制 配备机械压迫式消泡桨叶（一级），简单、快速、有效的打碎泡沫； 如若泡沫大量产生，带消泡电极，自动检测泡沫，蠕动泵时间比例自动添加消泡剂。 蠕动泵的作用可在控制界面上选择设定，这样使用户在实际使用时更为方便灵活。配有特别设计的补料插针，以确保补料的安全操作。 控制精度：10-100000Ω 10.控制器 BIOTECH-7000 控制系统，独立控制二台罐，以进口工业控制计算机和 I/O 通道为核心组成，采用 10"液晶屏作为显示界面，显示内容丰富齐全, 人性化画面简单明了，操作简单方便。该控制系统能适应不同的传感器和执行机构的范围的输出输入信号。 代谢流高级监控软件： BIOTECH-FCS(生物发酵过程检测软件)是一个有自主知识产权的发酵过程检测专用软件。基于细胞代谢物流检测与控制理论进行参数相关分析，微生物发酵过程优化与放大的多尺度问题研究的最佳软件。（出具软件的证明文件） 11.配套无油静音空压机和冷冻循环机。 12.资质：生产厂家通过 ISO9001：2015 质量管理体系认证、欧盟 CE、高新技术企业证书、厂家具有 10 年以上的生产资质( 公司于 2003 年以前成立)。以上须提供清晰真实、有法律效力的证明材料，如营业执照复印件、相关证书等。提供有完善的售后服务和实力 | 1/台 |